차근차근 아이디어 기획서 전국 초보운전자 연습경로 추천 서비스 제안

문서 구성

1. 서비스 개요

2. 기획 배경과 해결할 문제

3. 사용자와 이용 상황

4. 서비스 목표와 핵심 기능

5. 사용자 이용 흐름

6. 후보 경로 생성과 추천 기준

7. 경로 비용 계산 방식

8. AI 활용과 추천 설명

9. 자료 선정과 대구 데이터 및 경로 예시

10. 기대효과와 평가 및 후속 개발

| 1 | 서비스 개요 |
| --- | --- |
| 차근차근은 초보운전자와 운전을 다시 시작하는 사람이 연습 목표에 맞는 경로를 비교하고 선택하도록 돕는 서비스다. 출발 위치, 희망 거리, 순환형·편도형과 연습 목표를 입력하면 조건에 맞는 후보를 제시하도록 설계한다. • 서비스의 핵심 구분; 제안 내용. 서비스명; 차근차근. 제안명; 전국 초보운전자 연습경로 추천 서비스. 주요 대상; 초보운전자와 장롱면허 운전자 등 운전에 적응하거나 다시 익숙해지려는 사람. 적용 목표; 전국에서 이용할 수 있는 지역별 경로 비교. 데이터 예시; 자료를 활용한 교통량과 비용 계산 예시. 핵심 아이디어; 연습 목표과 도로 특징을 함께 고려한 복수 후보 제안. 데이터 활용; 시도별 차로당 통행량 상대점수를 경로 비교에 적용. AI 활용; 가중치 제안, 후보 재선택과 추천 이유 설명 방안. 각 후보의 거리, 회전 횟수, 차로 수, 교통량과 사고 정보를 같은 기준으로 보여준다. 이용자는 지도와 추천 이유를 확인하고 자신의 목표와 부담에 맞는 경로를 선택한다. 좌회전 연습을 원하면 좌회전 경험이 포함된 후보를, 도로 적응을 원하면 회전과 도로 구조를 비교할 수 있는 후보를 제공한다. 하나의 경로를 정답으로 지정하기보다 선택에 필요한 정보를 제공하는 것이 목표다. • 기획 범위 전국을 서비스 대상으로 삼고 17개 시도의 교통량 자료를 활용할 계획이다. 대구 자료는 사고 분포와 경로 비용의 계산 예시에 사용한다. 본 문서는 사용자 경험, 자료 활용, 경로 비용과 후보 선택 기준을 설명하는 서비스 개발 제안이다. |
| 2 | 기획 배경과 해결할 문제 |
| • 이용자가 겪는 문제 운전 연습을 시작하려면 어디에서 어떤 상황을 연습할지 정해야 한다. 거리와 도로명만으로는 경로에 포함된 좌회전, 교차로, 차로 변화와 통행량을 파악하기 어렵다. 이용자의 질문; 제안하는 비교 정보. 어디에서 연습하면 좋을까; 출발 위치와 희망 거리에 맞는 연결 경로. 어떤 상황을 경험하게 될까; 회전·교차로·차로 변화의 특징. 내 연습 목표에 맞을까; 목적과 관련된 구간 및 후보별 차이. 통행량은 어느 정도일까; 같은 시도 안의 차로당 통행량 상대값. 왜 이 후보가 제안되었을까; 자료에서 산정할 특징에 근거한 추천 이유. 다른 사람에게 편한 도로라도 이용자의 목표와 숙련도에 맞지 않을 수 있다. 경로의 좋고 나쁨을 한 점수로 전달하기보다 어떤 운전 상황을 경험하는지 설명할 필요가 있다. • 기존 비교 정보의 한계 기존 내비게이션의 거리와 소요시간만으로는 연습 목표에 적합한 경로인지 판단하기 어렵다. 같은 거리라도 직진 위주인지, 좌회전·교차로 통과가 반복되는지에 따라 연습 경험과 부담이 달라진다. 주변 지인의 “운전하기 괜찮은 도로”라는 조언도 개인 경험에 의존한다. 경험을 쌓는 데 시간이 걸리고 개인적인 대화로 전달돼 빠르고 넓게 공유되기 어렵다. 숙련도와 주행 시간대에 따라 평가도 달라 초보운전자의 상황에 그대로 적용하기에는 한계가 있다. 예를 들어 교통량이 같아도 차로 수에 따라 차로당 통행량이 다르고, 사고건수가 같아도 구간 길이에 따라 사고가 집중된 정도는 달라진다. 각 정보를 따로 확인하는 경우에는 이용자가 경로 전체의 특징을 종합하고 후보 간 차이를 직접 판단해야 한다. 연습 계획을 세우려면 거리뿐 아니라 회전 횟수, 도로 구조, 교통량과 사고 정보를 함께 살펴볼 필요가 있다. • 해결 방향 거리·도로 구조·회전·교통량·사고 정보를 하나의 후보 안에서 비교하도록 구성한다. 사용자가 연습 목표에 맞는 경로를 선택하고 조건을 조정할 수 있도록 추천 근거를 설명한다. |
| 3 | 사용자와 이용 상황 |
| • 주요 사용자 주요 사용자는 초보운전자, 장롱면허 운전자와 오랜만에 운전을 다시 시작하는 사람 또는 생활환경이 바뀌어 새로운 도로에 익숙해져야 하는 사람과 연습 계획을 함께 살펴보는 보호자도 이용할 수 있다. 이용 상황; 원하는 정보; 적용 아이디어. 도로 주행을 처음 연습함; 거리와 회전 부담; 직진 위주 후보의 특징 비교. 장기간 운전을 쉬고 다시 시작함; 익숙한 지역과 단계별 경험; 가까운 경로부터 목적별 후보 비교. 교차로 통과를 경험하고 싶음; 교차로 관련 상황; 해당 특징이 포함된 후보 제안. 차로 변화를 살펴보고 싶음; 차로 수와 변화 구간; 확인 가능한 변화 정보를 안내. 가까운 곳에서 반복 연습함; 출발점 접근과 귀환; 지역 안의 순환형 후보 비교. 보호자와 경로를 함께 고름; 추천 이유와 고려할 점; 후보별 설명을 공통 기준으로 제공. • 이용 상황 출발 전에 연습 계획을 세우는 상황을 중심으로 설계한다. 이용자는 출발 위치, 거리와 연습 목표를 정하고 후보의 지도·회전 횟수·비용·자료 적용 범위를 비교한다. 예를 들어 좌회전 연습을 원하는 이용자는 같은 거리 조건의 후보 중 좌회전 경험이 더 많은 경로를 살펴볼 수 있다. 회전이 많아도 사고 제외 조건에 해당하거나 다른 입력 조건을 충족하지 못하면 추천 후보로 제시하지 않는다. • 반복 이용 이용자가 원하는 경험과 피하고 싶은 상황을 직접 선택하도록 한다. 이전 경로를 저장하고, 다음 연습에서는 목표나 거리를 바꿔 비교할 수 있게 설계한다. 익숙한 경로에서 시작해 회전 횟수와 도로 복잡도를 단계적으로 높이는 등 이용자의 자신감과 선택에 따라 연습 난이도를 점진적으로 높일 수 있도록 한다. 선택 기록만으로 숙련도를 판정하지 않는다. |
| 4 | 서비스 목표와 핵심 기능 |
| • 서비스 목표 첫째, 희망 거리와 연습 목표에 맞는 여러 경로를 제공한다. 둘째, 후보별 차이와 추천 이유를 이해하기 쉽게 설명한다. 셋째, 자료가 없는 구간과 확인이 필요한 통행 조건을 함께 안내한다. 구분; 서비스 활용 구상. 서비스 대상; 전국의 초보운전자. 설명 사례; 대구 교통량·사고 자료를 활용한 경로 비교. 활용 정보; 도로명, 도로 구조, 교통량, 사고 정보. 경로 비교; 거리, 회전 횟수, 차로 특성, km당 비용. AI 활용; 사용자 요구를 연습 목표로 해석하고 추천 이유 설명. • 기존 서비스와의 차별점 목적지까지 이동하는 효율과 함께 이용자가 경험하고 싶은 운전 상황을 경로 선택의 기준으로 삼는다. 좌회전·우회전·유턴·교차로·좁은 도로 등 연습 목표에 맞는 후보를 구성하고, 회전 횟수와 km당 비용을 함께 비교하도록 제안한다. AI는 사용자의 요구를 연습 목표로 해석하고 후보별 특징과 추천 이유를 설명해, 이용자가 자신의 목표와 부담에 맞는 경로를 선택하도록 돕는다. |
| • 핵심 기능 조건 입력: 출발·도착 위치, 희망 거리, 경로 형태, 선호 차로와 연습 목표를 선택한다. 제안 기능; 이용자에게 제공하려는 가치. 거리와 형태 선택; 연습에 사용할 범위와 귀환 여부를 직접 결정. 목적 반영; 경험하려는 상황과 관련된 후보를 살펴봄. 후보 비교; 같은 항목으로 경로의 차이를 이해함. 통행량 참고; 도로 규모를 고려한 지역 내 상대 특성을 확인. 추천 이유 안내; 목적과 후보의 특징이 연결되는 이유를 이해함. 조건 변경; 비교 결과를 보고 거리와 목적을 다시 조정. 후보 비교: 지도 위 경로와 진행 방향을 표시하고 거리, 회전 횟수, km당 비용과 자료 적용 범위를 보여준다. |
| 5 | 사용자 이용 흐름 |
| • 조건 입력부터 경로 선택까지 ① 연습 조건 설정: 출발 위치, 희망 주행거리, 순환형·편도형, 도착 위치와 선호 차로를 정한다. ② AI와 연습 목표 정리: “좌회전을 여러 번 연습하고 싶어요”처럼 원하는 경험을 입력하면 AI가 좌회전 등 정해진 연습 목표로 해석한다. 이용자가 해석된 목표를 확인하고 수정하도록 한다. ③ 후보 생성: 확인된 조건을 경로 탐색에 전달하고, 사고 제외·도로 연결·희망 거리 조건을 만족하는 후보를 구성한다. ④ 지도와 추천 설명 확인: 후보의 진행 방향, 거리, 회전 횟수와 km당 비용을 보여준다. AI를 이용하여 계산값을 근거로 목표에 맞는 이유와 후보 간 차이를 설명한다. ⑤ 경로 선택: 이용자가 지도와 추천 이유, 자료 적용 범위를 함께 확인해 경로를 선택한다. 후보가 부족하면 조건 조정을 안내하되 사고 제외 기준을 해제하지 않는다. ⑥ 반복 연습: 경로를 저장하고 다른 목표나 거리 조건으로 비교한다. 내비게이션 연결은 후속 단계에서 검토한다. |  |
| 6 | 후보 경로 생성과 추천 기준 |
| • 연습 조건을 도로 탐색 조건으로 변환 이용자가 출발·도착 위치, 희망 주행거리, 순환형·편도형과 선호 차로를 선택하도록 한다. “좌회전을 여러 번 연습하고 싶다”처럼 입력한 요구는 AI가 정해진 연습 목표로 해석하고, 이용자가 확인하거나 수정한 뒤 탐색 조건으로 사용한다. 도로 지도에서는 주행 방향을 가진 도로 구간과 구간 사이의 연결 관계를 구성한다. 출발·도착 위치는 가까운 도로 지점에 연결하고 접근 거리를 안내한다. 사고 제외 조건에 해당하는 구간은 탐색 대상에서 먼저 제거하며, 연습 목표에 따른 비용 조정으로 제외 기준을 해제하지 않는다. • 도로 연결을 따라 여러 후보 생성 편도형은 출발 위치에서 지정한 도착 위치까지 이어지는 경로를 탐색한다. 순환형은 출발 위치에서 나가는 경로와 다시 돌아오는 경로를 결합해 희망 거리 안에 드는 후보를 구성한다. 도로 연결을 따라 누적 비용을 비교하는 다익스트라와, 도착 위치가 고정된 경우 남은 비용을 추정하는 A* 알고리즘을 활용하도록 설계한다. 후보 생성 과정에서는 주행 방향과 도로 연결의 연속성을 확인한다. 같은 방향의 도로 구간을 반복해서 방문하는 경로는 제한하고, 유턴 연습에서 반대 방향으로 재주행하는 경우에는 별도 비용을 반영한다. 각 구간의 비용은 7절의 계산 기준을 사용한다. • 후보의 특징과 비용 계산 후보마다 전체 주행거리, 차로 특성, 교통량·사고 비용과 좌회전·우회전·유턴 횟수를 계산한다. 회전 횟수는 도로 선형의 방향 변화를 기준으로 추정하며, 실제 신호·표지와 통행 가능성은 별도로 확인할 필요가 있다. 길이가 다른 후보는 총비용을 전체 주행거리로 나눈 km당 비용으로 비교한다. 교통량과 사고 자료가 적용된 주행거리 비율도 함께 표시해, 자료가 없는 구간을 낮은 교통량이나 실제 무사고 구간으로 해석하지 않도록 한다. |  |
| • 유사한 후보 정리 후보끼리 겹치는 정도는 공통 도로 구간의 길이를 더 긴 경로의 전체 길이로 나눈 중첩 비율로 판단한다. 중첩 비율이 90% 이상이면 km당 비용이 낮은 후보를 남기고, 함께 제시하는 후보끼리는 중첩 비율이 50% 미만이 되도록 구성한다. 이를 통해 비슷한 경로를 반복해서 보여주기보다 서로 다른 운전 상황을 경험할 수 있는 후보를 제시한다. 조건에 맞는 후보가 네 개 미만이면 확보된 후보만 보여주고 거리나 연습 목표의 조정을 안내한다. • 연습 목표에 따른 추천 순서 거리·도로 연결·사고 제외·중첩 조건을 통과한 후보의 km당 비용 범위를 세 구간으로 나눠 상대 난이도를 구분한다. 이는 해당 후보들 사이의 비교 기준이며 공식 안전등급이나 이용자의 숙련도 판정을 뜻하지 않는다. 같은 난이도에서는 선택한 연습 목표와 일치하는 항목 수가 많은 후보를 우선한다. 일치도가 같으면 선택한 좌회전·우회전·유턴의 합계 횟수가 많은 후보를, 횟수도 같으면 km당 비용이 낮은 후보를 우선한다. 좌회전만 선택했다면 좌회전 횟수를 비교해 연습 경험이 많은 경로를 먼저 제안한다. AI는 계산된 후보의 특징과 추천 이유를 설명하고, 이용자는 지도와 비교 정보를 확인해 최종 경로를 선택한다. 제한된 탐색 범위에서 후보를 구성하는 방식이므로 모든 가능 경로 중 최적 경로를 보장하는 것으로 표현하지 않는다. |  |
| 7 | 경로 비용 계산 방식 |
| • 비용 계산의 기본 원칙 경로 비용(cost)은 차로 기본 비용, 연습 목표와 선호에 따른 조정, 교통량, 사고와 회전 비용을 합한 비교 점수다. 금액이나 사고 확률을 뜻하지 않으며, 후보 경로의 특징과 상대적인 부담을 비교하는 기준으로 사용한다. 도로 구간마다 길이가 다르므로 각 구간의 비용에는 실제 주행거리를 반영한다. 사고건수는 구간 전체 길이로 나눈 사고 밀도로 비교하고, 교통량은 차로 수를 고려한 값으로 비교한다. 후보 전체의 비용은 주행거리로 나눈 km당 비용으로 환산해 길이가 다른 경로에도 일관된 비교 기준을 적용한다. • 차로와 연습 목표에 따른 비용 차로 기본 비용은 주행거리(m)에 차로별 계수를 곱해 계산한다. 계수는 3·4·5차로에 1, 2·6차로에 1.5, 7차로에 2, 8차로 이상에 2.5, 1차로와 차로 정보가 없는 구간에 3을 부여한다. 선호 차로를 선택한 경우에는 선택 범위 밖의 구간에 주행거리(m) × 3을 추가한다. 좁은 도로 연습을 선택하면 1차로 구간에서 주행거리(m) × 0.75를 차감한다. 교차로 연습을 선택하면 구간 시작 연결점에 연결된 서로 다른 인접 연결점이 세 개 이상인 구간의 차로 기본 비용을 15% 낮춘다. 이러한 조정은 원하는 연습 경험이 포함된 경로를 탐색하기 위한 것이며, 사고 비용과 사고 제외 기준에는 적용하지 않는다. • 교통량 비용 교통량은 평일 연평균 일 교통량을 차로 수로 나눈 차로당 값으로 비교한다. 해당 값을 같은 시도의 차로당 교통량 최댓값으로 나눈 상대값을 q로 정의한다. 관측값과 기준값은 같은 기간과 단위를 사용한다. 교통량 비용 = 주행거리(m) × 2 × min(1, q) 교통량 자체를 구간 길이로 나누는 방식은 사용하지 않는다. 차로당 교통량의 상대값으로 통행량 부담을 비교하고, 실제 주행거리에 비례해 비용을 합산한다. |  |
| • 항목별 비용 요약 항목; 계산값 또는 식; 적용 조건. 차로 기본; 거리(m) × 1m당 계수; 3·4·5차로: 1 / 2·6차로: 1.5 7차로: 2 / 8차로 이상: 2.5 1차로·미확인: 3 선호 차로 선택 시 비선호 구간: +3 × 거리(m). 좁은 도로 연습; −0.75 × 거리(m); 1차로인 도로 구간에 적용. 교차로 연습; −차로 기본 비용 × 15%; 출발 연결점에 연결된 서로 다른 인접 연결점이 3개 이상일 때. 교통량; 거리(m) × 2 × min(1, q); q = 차로당 평일 AADT ÷ 지역 최댓값 같은 시도·기간·단위로 비교. 사고; 거리(m) × 3 × (2^(r/3) − 1) ÷ (2^(20/3) − 1); r = 연간 사고 밀도(건/km) N = 구간의 1년간 사고건수 r = N ÷ 구간 전체 길이(km) 제외 조건에 해당하지 않을 때 적용 3건/km 증가마다 지수항 2배. 사고 다발 제외; N ≥ 12 또는 N ≥ 3이고 r ≥ 30건/km; 두 조건 중 하나에 해당하면 탐색에서 제외 연습 목표에 따른 비용 조정으로 해제하지 않음. 직진; 0/회; 방위각 차이 30° 미만. 우회전; 50/회 → 연습 선택 시 15/회; 해당 목표 선택 시 기본 비용을 70% 낮춤. 좌회전; 150/회 → 연습 선택 시 45/회; 해당 목표 선택 시 기본 비용을 70% 낮춤. 유턴; 500/회 → 연습 선택 시 150/회; 방위각 차이 150° 이상. 해당 목표 선택 시 비용을 70% 낮춤. 반대 방향 재주행; +3 × 재주행 거리(m); 유턴 연습 순환형에서 귀환 경로가 외향 경로의 연결점 연결을 반대로 지날 때. |
| • 사고 밀도와 지수 비용 N은 해당 도로 구간에서 1년간 발생한 사고건수, r은 연간 사고 밀도(건/km)를 뜻한다. r = N ÷ 도로 구간 전체 길이(km) 사고 비용 = 주행거리(m) × 3 × (2^(r/3) − 1) ÷ (2^(20/3) − 1) 사고 밀도가 3건/km 증가할 때마다 지수항이 두 배가 되도록 구성한다. 사고가 0건이면 비용도 0이 되도록 1을 빼므로, 같은 주행거리에서 사고 밀도가 3·6·9건/km일 때 비용 비율은 1:3:7이다. 식의 분모에 있는 20건/km은 비용 크기를 조정하는 기준값이며 경로 제외 기준은 아니다. 도로 구간의 일부만 주행하는 경우에도 사고 밀도는 구간 전체 길이를 기준으로 계산한다. 사고 비용만 실제 주행거리에 비례시켜 구간을 나누는 방식에 따라 밀도가 달라지지 않도록 한다. • 사고 다발 구간의 제외 연간 사고건수가 12건 이상이거나, 사고건수가 3건 이상이면서 사고 밀도가 30건/km 이상인 구간은 탐색 대상에서 제외한다. 큰 비용을 부여해 추천 순위를 낮추는 방식이 아니라 후보 경로에 포함되지 않도록 하는 기준이다. 사고가 1·2건인 구간은 길이가 짧다는 이유만으로 밀도 기준에 따라 제외하지 않는다. 다만 지수 비용은 동일하게 적용하므로, 제외되지 않은 구간이라도 사고 밀도에 따라 비용이 높아질 수 있다. 연습 목표나 AI의 추천 설명으로 제외 조건을 해제하지 않는다. |  |
| • 사고 비용 계산 예시 다음 표는 구간 전체를 주행한다고 가정한 계산 예시이며 실제 도로의 관측값을 뜻하지 않는다. 일부만 주행하면 비용도 주행 길이에 비례한다. 연간 사고건수; 구간 길이 km; 사고 밀도 건/km; 구간 전체 사고 비용. 0건; 1; 0.00; 0.00. 2건; 0.1; 20.00; 300.00. 3건; 0.5; 6.00; 44.73. 3건; 0.2; 15.00; 184.90. 3건; 0.11; 27.27; 1,785.59. 3건; 0.1; 30.00; 경로 제외. 12건; 2; 6.00; 경로 제외. • 회전과 재주행 비용 회전 기본 비용은 직진 0, 우회전 50, 좌회전 150, 유턴 500을 회전마다 부여한다. 해당 회전을 연습 목표로 선택하면 기본 비용을 70% 낮춰 우회전 15, 좌회전 45, 유턴 150을 적용한다. 회전은 도로 선형의 방위각 차이를 기준으로 추정한다. 방향 변화가 30° 미만이면 직진, 150° 이상이면 유턴으로 구분하고, 그 사이에서는 방향에 따라 좌회전과 우회전을 판단한다. 유턴 연습의 순환형 경로에서 나가는 경로를 반대 방향으로 다시 주행하면 재주행 거리(m) × 3을 추가한다. |
| • 구간 비용 합산과 km당 비용 각 도로 구간의 차로·선호 조정·교통량·사고 비용과 경로에서 발생하는 회전·재주행 비용을 합산해 총비용을 계산한다. 후보 경로의 km당 비용 = 총비용 ÷ 전체 주행거리(km) 길이가 긴 경로는 주행거리만으로도 총비용이 커질 수 있으므로 후보 비교에는 km당 비용을 사용한다. 연습 목표와 회전 횟수에 따른 추천 순서는 6절의 기준을 따른다. • 자료가 없는 구간의 처리 사고 자료가 없는 구간은 계산상 0건으로, 유효한 교통량이 없는 구간은 추가 교통량 비용을 0으로 처리한다. 이를 실제 무사고나 낮은 교통량으로 설명하지 않고 자료 없음으로 표시하며, 후보별 자료 적용 거리 비율을 함께 제공한다. 출발점까지의 접근 거리, 예상 소요시간, 제한속도, 날씨와 실시간 정체는 기본 비용에 포함하지 않는다. 이러한 정보의 추가 활용은 자료 확보와 별도 기준 수립을 거쳐 검토한다. |  |
| 8 | AI 활용과 추천 설명 |
| • AI의 역할 AI는 사용자의 요구를 정해진 연습 목표로 해석하고, 알고리즘이 구성한 후보의 특징과 추천 이유를 설명하는 데 활용할 계획이다. 조건을 통과한 후보 안에서 목표 적합성, 회전 횟수와 비용 차이를 비교하도록 설계한다. 단계; 적용 아이디어; 확인할 기준. 요구 해석; 원하는 연습 상황과 회피 조건 정리; 이용자 입력과의 일치. 비용 조정; 허용된 가중치와 목표별 비용 조정 제안; 사고 비용 유지, 비음수 비용. 경로 탐색; 조건에 맞는 연결 후보 구성; 거리·방향·통행 조건. 후보 재선택; 목적·사고·차종·차선 정보를 종합 비교; 실제 후보 유지, 중첩 제한. 설명; 선택 이유와 고려할 점 요약; 산정된 값과 근거의 일치. • 조정 가능한 범위 연습 목표에 따른 비용 조정은 7절의 허용 항목과 범위에 따른다. AI가 사고건수를 생성하거나 사고 비용을 임의로 낮추지 않도록 한다. 사고 제외, 희망 거리와 후보 중첩 조건은 AI의 설명이나 선택으로 해제할 수 없다. 차종별 지표와 사고 심각도는 추가 자료와 계산 기준을 확보한 뒤 활용을 검토한다. 현재 제안하는 기본 비용에 포함된 정보와 후속 확장 정보를 구분해 전달한다. • 추천 설명 예시 “같은 난이도에서 연습 목표가 일치하는 두 후보를 비교하면, 좌회전 경험이 더 많은 경로를 먼저 살펴볼 수 있습니다.”처럼 근거를 설명한다. 목표에 맞아도 비용이나 자료 적용 범위가 불리하면 그 차이도 함께 안내한다. • 설명을 이용할 수 없는 경우 AI 설명을 사용할 수 없어도 거리·회전 횟수·km당 비용 등 공통 항목으로 경로를 비교하고 선택할 수 있도록 한다. 자료가 없다는 이유로 안전하다고 설명하지 않으며 기준연도와 적용 범위를 함께 제시한다. |
| 9 | 자료 선정과 대구 데이터 및 경로 예시 |
| • 전국 도로를 기준으로 한 자료 선정 한국도로공사 미개방 데이터 정의서에 수록된 한국교통연구원의 차량통행지표를 참고해 전국 주요도로망의 도로 구간을 기준으로 자료를 선정한다. 명세서의 도로 구간 길이·차로 수·차종별 추정교통량 항목을 기준으로 필요한 정보를 정한다. 미개방 차량통행지표의 제공기간은 2021년이다. 대구 계산 예시에는 별도로 이용할 수 있는 한국교통연구원 View-T의 2024년 도로 지도와 교통량 자료를 활용한다. 도로명·길이·차로 수·주행 방향과 평일 연평균 일 교통량을 사용하며 전국 교통량 자료의 활용 대상은 119,413개 도로 구간이다. • 사고 정보의 보완과 활용 범위 한국도로교통공단의 미개방 교통사고 데이터 명세서에는 2020~2024년 사고 발생 시점, 사고유형과 세부유형, 가해·피해 차종, 도로형태와 법규위반이 포함돼 있다. 이를 참고해 필요한 사고 설명 항목을 선정한다. 명세서에 사고 좌표가 제시돼 있지는 않으므로 위치 정보가 필요한 부분은 TAAS 사고 위치 자료로 보완하는 방식을 제안한다. 대구 예시에서는 2024년 사고 위치 자료를 도로와 비교하고, 15m 이내의 사고를 가장 가까운 한 구간에 배정해 연간 사고건수를 집계한다. 사고유형·세부유형·가해와 피해 차종·도로형태·법규위반은 사고 상황 설명에 활용할 계획이며 기본 비용에는 사고건수와 길이를 사용한다. 차로당 평일 교통량 = 평일 연평균 일 교통량 ÷ 차로 수로 계산한다. 같은 시도 안에서 비교하며, 지역별 상대값으로 전국 운전 난이도를 순위화하지 않는다. 차종별 비용과 사고 심각도·통행량 노출 보정은 추가 기준을 정한 뒤 검토한다. 교통량·사고 자료가 없는 구간은 자료 없음으로 표시한다. 계산상 비용이 0이어도 실제 무사고나 낮은 교통량으로 설명하지 않고 자료가 적용된 주행거리 비율을 함께 보여준다. |  |
| • 도로별 차로당 교통량 예시 2024년 대구 교통량 자료에서 고속도로를 제외하고 길이와 차로 수가 서로 다른 네 도로 구간을 계산 예시로 제시한다. 교통량 순위나 연습 경로 추천 순위를 뜻하지 않는다. 도로명이 같아도 구간마다 길이·차로 수·교통량이 다르며, 아래 차로 수는 자료에 기록된 해당 구간의 값이다. 그림 2 대구 선택 구간의 차로당 평일 AADT 교통량 수치는 아래 표에 제시 도로명; 길이 km; 차로; 평일 AADT; 차로당 값. 달구벌대로; 0.239; 1; 5,860; 5,860.0. 범안로; 0.485; 2; 21,686; 10,843.0. 상인로; 0.797; 4; 5,014; 1,253.5. 월배로; 0.852; 6; 22,230; 3,705.0. 차로당 값은 해당 구간의 평일 AADT를 차로 수로 나눈 값이다. 실제로 관측한 개별 차로 교통량은 아니다. 도로 특성·자료 연도와 함께 비교하며 교통량만으로 초보운전자에게 적합하다고 판단하지 않는다. • 활용 구상 경로 후보의 구조적 특징과 함께 이러한 지역 내 통행량 비교 정보를 보여주되, 자료가 적용된 주행거리 비율을 함께 표시한다. 직진 위주라는 이유만으로 낮은 교통량을 가정하지 않고 이용자가 연습 목표와 통행량 특성을 함께 비교하도록 한다. |
| • 사고건수 분포와 자료 활용 범위 대구 2024년 사고 위치 자료 10,222건을 활용한 계산 예시다. 도로에서 15m 이내인 사고를 가장 가까운 도로 구간에 한 번씩 배정하면 6,440건이 1,874개 구간에 대응된다. 이 중 대구 도로 지도에 포함된 사고는 6,395건·1,851개 구간이며, 인접 지역은 45건·23개 구간이다. 대구 도로 지도 전체의 3,743개는 사고건수가 아닌 도로 구간 수다. 나머지 사고 3,782건은 거리 기준과 검토 판정 등에 따라 도로 구간 배정에서 제외된다. 도로 지도에 포함되지 않은 도로에서 발생한 사고도 포함될 수 있으나, 제외된 모든 사고를 해당 경우로 단정하지 않는다. 서비스에서는 배정되지 않은 사고를 구분해 관리할 계획이다. 연간 사고건수; 도로 구간 수; 대구 전체 대비. 0건; 1,892개; 50.55%. 1건; 666개; 17.79%. 2건; 354개; 9.46%. 3건; 231개; 6.17%. 4건; 156개; 4.17%. 5건; 108개; 2.89%. 6건; 83개; 2.22%. 7건; 60개; 1.60%. 8건; 33개; 0.88%. 9건; 29개; 0.77%. 10건; 29개; 0.77%. 11건; 23개; 0.61%. 12건 이상; 79개; 2.11%. 합계; 3,743개; 100%. 0건은 사고 자료가 배정되지 않은 구간을 계산상 0으로 처리한 값이다. 실제 무사고를 뜻하지 않는다. 두 분포표는 대구 도로 지도 3,743개 구간을 분모로 사용하며 비율은 소수 둘째 자리까지 반올림한다. |
| • km당 사고건수 분포와 제외 기준의 선정 사고 밀도 r = 연간 사고건수 ÷ 도로 구간 전체 길이(km)로 계산한다. 각 구간은 서로 중복되지 않으며 도로 길이는 반올림 전 값을 사용한다. km당 사고건수; 도로 구간 수; 대구 전체 대비. 0건/km; 1,892개; 50.55%. 0 초과 ~ 5 미만; 803개; 21.45%. 5 이상 ~ 10 미만; 498개; 13.30%. 10 이상 ~ 15 미만; 210개; 5.61%. 15 이상 ~ 20 미만; 106개; 2.83%. 20 이상 ~ 30 미만; 133개; 3.55%. 30 이상 ~ 40 미만; 46개; 1.23%. 40 이상 ~ 50 미만; 22개; 0.59%. 50 이상 ~ 100 미만; 26개; 0.69%. 100 이상 ~ 200 미만; 4개; 0.11%. 200 이상; 3개; 0.08%. 합계; 3,743개; 100%. 20 이상~30건/km 미만은 전체의 3.55%이며, 20건/km 이상을 누적하면 6.25%로 5%를 넘는다. 반면 30 이상~40건/km 미만은 1.23%로 비중이 줄고, 30건/km 이상 전체의 누적 비율도 2.70%로 3% 미만이다. 이 분포 변화를 참고해 사고 밀도 제외 기준을 30건/km 이상으로 제안한다. 공식 위험등급이나 통계적으로 확정된 경계가 아닌 서비스 설계 기준이다. 짧은 구간의 사고 1·2건이 길이 환산만으로 제외되지 않도록 밀도 조건은 사고가 3건 이상일 때 적용한다. 따라서 연간 사고 12건 이상이거나, 사고 3건 이상이면서 30건/km 이상이면 경로 후보에서 제외한다. 첫 조건은 79개, 두 번째 조건은 28개이며 공통 1개를 빼면 제외 대상은 106개(2.83%)다. |
| • 같은 조건에서 비교하는 네 순환 후보 대구 현충로 인근의 같은 출발 위치에서 5~10km 순환·좌회전 연습을 가정한 자료 계산 예시다. 출발 위치에서 약 82m 떨어진 도로 지점을 기준으로 네 후보를 비교한다. 2024년 도로 지도와 교통량·사고 위치 자료를 이용하며 실시간 통행 조건은 별도로 확인하는 설계다. |  |
| • 항목별 비용과 후보 선택 예시 반올림 전 길이로 km당 비용을 계산한다. 좌회전 연습 선택 시 좌회전은 45/회, 우회전은 50/회, 유턴은 500/회다. A는 4×50 + 2×45 + 1×500 = 790, B는 2×50 + 7×45 = 415, C는 6×50 + 2×45 = 390, D는 3×50 + 5×45 + 1×500 = 875다. 비교 항목; 후보 A; 후보 B; 후보 C; 후보 D. 차로 기본; 9,265.52; 13,389.74; 12,754.63; 11,617.66. 선호 조정 및 재주행; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00. 교통량; 1,257.66; 1,834.70; 1,557.34; 1,960.08. 사고; 1,033.90; 1,645.97; 1,495.59; 7,838.25. 회전; 790.00; 415.00; 390.00; 875.00. 총 비용; 12,347.09; 17,285.42; 16,197.57; 22,290.99. 길이; 6.67km; 9.77km; 9.42km; 9.76km. km당 비용; 1,851.43; 1,770.11; 1,719.37; 2,282.84. 좌회전 / 우회전 / 유턴; 2 / 4 / 1회; 7 / 2 / 0회; 2 / 6 / 0회; 5 / 3 / 1회. 사고 자료 적용 거리; 100.00%; 92.46%; 100.00%; 100.00%. 총비용은 A가 가장 낮지만 km당 비용은 C, B, A, D 순으로 낮다. 네 후보의 km당 비용 범위만 3등분하면 A·B·C는 쉬움, D는 어려움에 해당한다. 같은 난이도에서 좌회전 연습을 비교하면 B의 7회가 A·C의 2회보다 많으므로 B를 먼저 제안할 수 있다. A와 C의 목표 횟수가 같다면 km당 비용이 더 낮은 C가 앞선다. D는 좌회전 5회를 포함하지만 사고 비용과 km당 비용이 높아 상대적으로 부담이 큰 후보로 설명한다. 사고가 1·2건인 짧은 구간도 지수 비용은 높아질 수 있으므로, 경로 제외 여부와 비용 수준을 구분해 안내한다. 후보끼리의 최대 중첩 비율은 37.44%로 50% 미만이다. 후보 B는 사고 자료 적용 거리가 92.46%이므로 나머지를 실제 무사고로 설명하지 않는다. 네 후보가 조건을 통과하더라도 실제 신호·표지와 실시간 통행 가능성은 별도 확인이 필요하다. |
| 10 | 기대효과와 평가 및 후속 개발 |
| • 기대효과 이용자는 거리뿐 아니라 연습 경로에서 경험할 상황을 비교하고 자신의 목표에 맞는 선택 기준을 세울 수 있다. 보호자나 교육 관계자도 같은 정보를 참고해 연습 계획을 논의할 수 있다. 평가 관점; 확인하고자 하는 내용. 데이터 연결 가능성; 자료가 연결된 주행거리 비율과 미확인 구간을 구분. 경로 자료 적용 범위; 전체 경로 길이 중 점수가 있는 구간의 비율. 후보의 차별성; 비슷한 경로 반복 여부와 목적별 특징 차이. 정보 이해도; 상대점수와 자료 부족의 의미를 이해하는 정도. 목적 적합성; 제안 후보가 원하는 연습 경험과 맞는다는 이용자 평가. AI 선택과 설명의 근거; 추천 이유가 자료에서 산정할 후보 특징과 일치하는 정도. • 평가 방법 같은 출발 위치·거리·연습 목표에서 거리 정보만 제공한 경우와 도로 특징·추천 이유를 함께 제공한 경우를 비교한다. 이용자가 후보의 차이를 이해하는지, 선택 이유를 설명할 수 있는지와 조건 조정에 필요한 정보를 찾는지 평가할 계획이다. AI 설명은 자료와의 일치, 입력 조건 준수와 자료 부족 안내를 중심으로 검토한다. 만족도·정확도 목표치는 평가 방법과 참여자 조건을 정한 뒤 설정한다. |
| • 단계별 개발 범위 기본 서비스: 도로 지도·교통량·사고 위치 자료를 활용해 조건 입력, 사고 다발 구간 제외, 경로 후보 비교와 저장 기능을 개발한다. 설명 기능: AI를 통해 연습 요구를 해석하고 자료에 근거한 후보별 추천 이유를 제공한다. 후속 확장: 통행량 노출 보정, 사고 심각도·차종별 비용과 실시간 통행 조건을 검토한다. 자료 범위가 확대되면 지역별 비교 항목을 보완한다. • 내비게이션 연결 출발·경유·도착점 순서를 외부 내비게이션에 전달하는 기능을 검토한다. 경유점 제한과 경로 재계산이 추천 경로에 미치는 영향을 확인한 뒤 연결 방식을 정한다. |  |